Ausschreibungstext 	Schnelllaufendes Rolltor ST 1000 S / ST 1000 LA

Stand September 2011 / Technische Änderungen vorbehalten

Technische Informationen

| Min. Torbreite (LB) | 1500 mm | Max. Torbreite (LB) | 8000 mm |
| --- | --- | --- | --- |
| Min. Torhöhe (LH) | 2000 mm | Max. Torhöhe (LH) | 8000 mm |
| Max. Torfläche | 56 m2 |  |  |
| Seitenraum Antriebsseite | 400 mm | Seitenraum Nicht-Antriebsseite | 250 mm |
| erforderliche Sturzhöhe | ca. 700 mm | Einbautiefe | 3 |
| Schalldämmwert | 27dB | U-Wert | 2.9 |
| Öffnungsgeschwindigkeit | bis zu 2m/sec | Schliessgeschwindigkeit | bis zu 0.5m/sec |

Das vollwertige Aussentor mit entsprechender Beständigkeit gegen Witterung und Windlasten, mit Einbruchschutz und guter Wärmeisolierung öffnet mit einer Geschwindigkeit, die sonst nur von PVC-Rolltoren erreicht wird.

Die schnelle Toröffnung spart Zeit und senkt die Energiekosten für Heizung oder Kühlung. Ihre Mitarbeiter sind seltener krank, da die Arbeitsplätze im Torbereich vor Zugluft geschützt sind. Die Betriebskosten für das Tor sind minimal, da es durch seine Antriebselemente und die Zugfederunterstützung nur eine geringe Leistungsaufnahme am Motor hat.

Konstruktion Typ ST 1000 S

Einfach zu montierende Seitenzargen, bestehend aus verzinktem Stahlblech und je nach Anforderung lackiert. Der Antrieb erfolgt durch einen Getriebemotor der direkt mit der Wickelwelle verbunden ist. Seitlich in den Zargen integrierte Zugfedern unterstützen den Antriebsmotor und sorgen gleichzeitig für den Gewichtsaufgleich.

Konstruktion Typ ST 1000 LA

Für kleinere Toranlagen: Ohne Federausgleich mit speziellem Anrollsystem lieferbar. Standardmässig mit integrierter Lichtschleieranlage.

Rolltorpanzer

Bestehend aus stranggepressten Aluminiumlamellen, eloxiert in E6/EV1. Doppelwandig wärmedämmend, rechts und links mit Gleitstücken versehen. Die Lamellen sind mit schalldämmenden Gummiprofilen ausgestattet.

Alu-Lamellen (inkl. der seitlichen Führungsschienen). Sind auch in RAL-Lackierung lieferbar. Für

zusätzlich bessere Dämmwerte sorgen Polystyrol-Einschübe.

Steuerung

Die Steuerung mit Frequenzumformer ermöglicht einen sanften und zügigen Start des Tores, sowie einen sanften Einlauf in die Endposition. Durch den Einsatz dieses Frequenzumformers lassen sich je nach Anforderung an das Tor die Öffnungs- und Schliess- Geschwindigkeit programmieren. Betriebs- oder Störmeldungen können über eine Klartextanzeige am Schaltkasten abgelesen werden.

Die Steuerung ist so konzipiert, dass sie problemlos erweitert werden kann, z.B. für Schleusen-, Ampelsteuerung oder zum Anschluss an bauseitig vorhandene Anlagen und Steuerungen.

Netzanschluss bauseits

Netzspannung für Türen < 25 m2 LNPF~230V/50Hz/16AT

Netzspannung für Türen >= 25 m2 3N~400V/50Hz/16A

Steuerspannung 24V / Schutzgrad IP54 / Stromaufnahme max. 4 kW.

Sicherheit

Eine elektrische Schliesskantensicherung gehört zum Standardlieferumfang. Eine Sicherheitslichtschrank in einer Höhe von 250 mm Ober dem Boden ist standardmässig enthalten.

Optionen

-	Abdeckhaube über Welle und Antrieb

-	Ausführung in Schutzart IP65

-	Bedienung mit Drucktaster, Zugschalter. Lichtschrank, Induktionsschleife, Radar oder mit Handsender

-	Lichtschleieranlage

-	Zwischenstopp auf halber Höhe

-	Schleusensteuerung und Ampel

-	Andere Schutzarten

-	Farbwahl nach RAL

-	Sonderkonstruktionen nach Anfrage und Konstruktionsmöglichkeit

-	Seitenführungen aus Edelstahl

Alu-Lamellen, stranggepresst, 1.2 mm, doppelwandig 1.2 mm, wärmedämmend, ca. 20 mm dick, rechts und links mit Gleitstücken, zwischen den Lamellen schalldämmende Gummiprofile.

Der Einbau von Sicht- oder Lüftungslamellen ist jederzeit möglich.