Ausschreibungstext 	Hubtor HT60N, HT60H, HT80/260,

HT80/400, HT150
Stand August 2015 / Technische Änderungen vorbehalten

| Technische Daten | HT60N | HT60H | HT80 | HT150 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dicke der Torblätter (mm) | 60 | 60 | 80 | 150 |
| Grösse Torbreite LB (mm) | 7500 | 7500 | 10000 | 15000 |
| Max. Torhöhe LH (mm) | 6500 | 10000 | 10000 | 6000 |
| Erforderliche Sturzhöhe (mm) | 750 | 1250 | 1250 | 1360 |

Netzanschluss bauseits

400 V/ 50 Hz, Absicherung 10 A über dreipoligen Sicherungsautomaten. Hinweis! Prüfungen von Toranlagen nach 72.923 mm 100-610 bzw. IEC 60364-6-61 fallen in den Verantwortungsbereich des Betreibers. Bei Drehstromanschluss ist »Rechtsdrehfeld« anzulegen.

Steuerung

Mikroprozessorsteuerung anschlussfertig verdrahtet im Kunststoffgehäuse der Schutzart IP 54. Im Gehäusedeckel eingebauter AUF-STOPP-AB-Taster zur Torbedienung sowie der allpolig trennende Hauptschalter. Die Steuerung wird standardgemäss in Bedienhöhe an der Führungsschiene befestigt. Das Tor kann im Automatikbetrieb durch Taster oder Impulsgeber in Selbsthaltung geöffnet und geschlossen werden. Ausreichende Anzahl an Anschlussklemmen sowie 24 VDC Versorgungsspannung für den Anschluss einer Lichtschranke zur Durchfahrtsüberwachung. Zwei Ausgangsrelais sind über DIP-Schalter einstellbar, z. B. für potenzialfreie Meldung Tor offen/Tor geschlossen, zur Ansteuerung von Ampel- und Signalleuchten oder Hoflichtfunktion. Betriebszustände werden intern über LEDs angezeigt.

Steuerspannung

24VDC

Torblätter

Steg-Doppelplatten aus Fiberglas mit Aluminium-Verbindungsprofilen (Alu-Verbindungsprofile optional farbbeschichtet nach RAL, bzw. eloxiert nach DIN 17611) und Gummidichtungen; Kopfteile einschliesslich Führungsrollen. Lichttransmission: bis zu 78% (in Abhängigkeit von Einfärbung und Wärmedämmeigenschaften).

U -Wert der Steg-Doppelplatten:

HT 60/80		2,5 W/m2K;

HT 150		1,3 W/m2K;

Optionale Verbesserung des U -Wertes:

HT 60 bis ca. 		1,4 W/m2K

HT 80 bis ca. 		1,1 W/m2K

HT 150 bis ca. 		0,83 W/m2K möglich.

Einfärbung der Torblätter

Die Torblätter sind standartmässig in grün eingefärbt. Die Paneelen können auch auf Wunsch blau oder ohne Einfärbung (brillant) geliefert werden.

Führungsschienen

Aluminium (optional farbbeschichtet nach RAL, bzw. eloxiert nach DIN 17611), massiv, mit abnehmbaren Deckleisten; eingewalzte, verzinkte Halteschienen für die Absturzsicherung; integrierte Stromschleifleitung (HT150: Energiekette) und Bürstenprofile.

Konsolen

aus verzinktem Stahl, mit Verbindungsrohr, Absturzbügel und Antriebsmechanik.

Antrieb

Elektrisch über Getriebemotor, mit thermischem Überlastschutz, Schutzart IP 54, Antriebsleistung in Abhängigkeit von Torgrösse.

Hub- und Senkgeschwindigkeit

Je nach Grösse und Ausstattung:

HT60/80: 	bis zu 15 cm/s

HT 150: 	bis zu 9 cm/s

Torabdichtung

zwischen den Torblättern durch Gummi-Schlauchdichtungen, zwischen Torblätter und Führungsschienen durch Bürstenprofile, zum Sturz und zur Leibung hin durch Gummi-Lippenprofile, zum Boden hin durch ein Doppel-Lippenprofil.

Sicherheit

Absturzsicherung TÜV-geprüft, den Richtlinien der Berufsgenossenschaft entsprechend. Die Mechanik ist in den Führungsschienen integriert. Schliesskantensicherung durch optoelektronische Schaltleiste (Sensorik geführt in Gummiprofil) mit selbstüberwachender Funktion.

Optional bei HT150plus

WK3 Zertifikat

Notbetätigung

mechanisch über Haspelkette.