Ausschreibungstext 	Rolltor ST250

Stand Januar 2005 / Technische Änderungen vorbehalten

Technische Informationen

| Baugrösse bis Breite | max. 9000 mm | Baugrösse bis Höhe | max. 5000 mm |
| --- | --- | --- | --- |
| Spezialkonstruktionen auf Anfrage |  |  |  |
| Baugrösse bis Breite | ca. 11800 mm | Baugrösse bis zu Höhe | ca. 7000 mm |

Rolltorprofil

aus doppelwandigen, stranggepressten Aluminiumprofilen leicht bombiert Profiltiefe 9 mm Höhe 50 mm, Wandstärke 2 x 1,2 mm. Die Profile sind scharnierartig ineinandergeschoben und mit Polyamidkappen gegen seitliches Verschieben gesichert.

Konstruktion

Rolltorpanzer oben auf Rohrachse aufrollend. Rohrachse auf Kugellager mit Dauerfettschmierung laufend. Konsolen für die Wand- oder Deckenbefestigung.

Abschlussprofil

Die Abschlussprofile bestehen aus stranggepressten Aluminiumprofilen. Verschiedene Abschlussprofile lieferbar. Von Abschlussgummi bis zu doppelt verstärkten Abschlussprofilen.

Führungsschienen

aus stranggepressten Aluminiumprofilen mit PVC-Einlagen. Standardgrösse 50 x 30 mm. Andere Grössen auf Anfrage lieferbar.

Oberflächen

Standard in E6 EV1 Aluminium natur eloxiert. Stahlteile grau grundiert

Antrieb

Rohrachsantrieb: Spannung 1 x 230 V

Aufsteckantrieb: Spannung 3 x 400 V

Kettenantrieb: Spannung 3 x 400 V

Sonderspannungen auf Anfrage

Bedienung

Totmannsteuerung oder Impulssteuerung, Drücker oder Schlüsselschalter.

Sicherheit

Die serienmässig eingebaute Abrollsicherung entspricht den strengen EKAS- und SUVA-Richtlinien Nr. 1511 sowie der höchsten Sicherheit der Europa-Norm EN 13241-1 und verhütet im Falle eines defekten Antriebs, Unfälle. Produktegarantie gemäss SIA bzw. SEV für Elektroantriebe.

Notbetätigung

Mechanisch über aufsteckbare Handkurbel.

Optionen

-	Impulssteuerung Auf - Ab, mit Einklemmsicherung

-	Sturmhaken in den Führungsschienen

-	Sichtfenster in den Fertigpanzer eingebaut.

-	AKKU, Notstromversorgung für Rohrantrieb 230 V,

-	Automatik-Steuerungen nach Bedürfnissen des Kunden.

-	Farben, pulverbeschichtet in RAL/NCS oder eloxiert nach Farbmuster.

-	Weiteres Zubehör nach Absprache