Ausschreibungstext 	Schnelllauftor (horizontal) ST5101/5102

Stand Juli 2014 / Technische Änderungen vorbehalten

Technische Informationen

| Min. Torbreite (LB) | 1000 mm | Max. Torbreite (LB) | 4750, resp. 4500 mm |
| --- | --- | --- | --- |
| Min. Torhöhe (LH) | 1700 mm | Max. Torhöhe (LH) | 4500 mm |
| Öffnungsgeschwindigkeit | Einwandige Variante: bis zu 5 m/s Doppelwandige Variante: bis zu 3,5 m/s | Schliessgeschwindigkeit | bis zu 1,5 m/s (mit optoelektronischer Schaltleiste)/ bis zu 2,5 m/s (mit Lichtgitter) |

* Sonderkonstruktion  nach Anfrage und Konstruktionsmöglichkeit/Geschwindigkeiten variieren je nach Torgrösse

Antrieb

Getriebemotor mit Doppelbremse. Torflügel wird über Zahnriemen bewegt.

Einwandige Variante: 0,75 kW

Doppelwandige Variante: 1,5 kW

Steuerung

Torsteuerung Typ BDC-E800 im Kunststoffgehäuse, Schutzart IP 54, optional IP 65. Im Gehäusedeckel eingebaute Bedientaster und allpolig trennender Hauptschalter. Bedien- und Diagnoseanzeigen der Steuerung von aussen sichtbar. Vorbereitet zum Anschluss von zusätzlichen Meldern und Lichtschranken. Optional ist eine Sondersteuerung verfügbar.

Hinweis! Tore mit Eignung für den Einbau in Flucht- u. Rettungswegen. Setzt schriftliche Genehmigung der zuständigen Baubehörde voraus! Technische Daten abweichend, Sondersteuerung im Schaltschrank

(B 600 x H 600 x T 200 mm).

Steuerungsspannung

24 V DC

Material der Torflügel

Einwandige und doppelwandige Konstruktion erhältlich. Torflügel aus flexiblem,

PVC-beschichtetem Polyestergewebe, mit hoher Reiss- und Verschleissfestigkeit. Standard: Farbe Gelb; eingearbeitetes Sichtelement aus PVC.

Optional: Andere Planenfarben; Planenwerkstoff PVC-frei; Plane mit lebensmittelechter Beschichtung (vergleichbar FDA); Plane mit antistatischer Ausrüstung. Auf Anfrage: Plane schwer entflammbar (DIN 4102 - B1).

Material des Torrahmen

Torständer: Stahlblechprofil sendzimierverzinkt, oberer Querbalken:

pulverbeschichteter Stahl Standardfarbe RAL 9005 (Tiefschwarz).

Netzanschluss bauseits

Spannungsversorgung für Steuerung mit Frequenzumrichter, 1/N/PE 230 V'/'50 Hz,

Absicherung 1x C16 A, (ohne FI) Hinweis! Prüfungen von Toranlagen nach VDE 0100-610 bzw. IEC 60364-6-61 fallen in den Verantwortungsbereich des Betreibers.

Sicherheit

Horizontaler Lauf; Überwachung der Schliessbewegung durch optoelektronische Schaltleiste. Kontrollierter

Bewegungsablauf selbst bei manueller Öffnung. Laufzeitbegrenzung: Motor schaltet ab, wenn Endlage

nach definiertem Zeitablauf nicht erreicht wurde. Torflügel: Signalfarbe Gelb; Sichtkontakt durch Sichtelement

(Klarsichtfeld). Folgende Optionen sind erhältlich: Lichtgitter im Torflügel integriert, Anfahrschutz durch einen Ausklinkmechanismus an den Torflügeln (für Torhöhen > 2,8 m).

Notbetätigung

Automatische Öffnung bei Stromausfall. Auf Wunsch mechanisch durch Federkraft, in Schaltschrankhöhe bedienbar mittels Bowdenzug.

Optionen

(siehe technische Informationen  = je Ausführung unterschiedlich)