Ausschreibungstext 	Rollgitter ST260

Stand Juni 2005 / Technische Änderungen vorbehalten

Technische Informationen

| Baugrösse bis Breite | max. 9000 mm | Baugrösse bis Höhe | max. 5000 mm |
| --- | --- | --- | --- |
| Spezialkonstruktionen auf Anfrage |  |  |  |
| Baugrösse bis Breite | ca. 12500 mm | Baugrösse bis zu Höhe | ca. 7000 mm |

Rollgitter

Das Rollgitter besteht aus horizontalen Stäben von 20 mm und vertikalen Schlaufen 30 mm, mit einer Maschenweite 120 x 65 mm. Die Profile sind scharnierartig ineinandergeschoben und mit Spannhülsen gegen seitliches Verschieben gesichert. Die Schlaufen sind versetzt angeordnet, ähnlich wie ein Backsteinmuster.

Konstruktion

Rollgitterpanzer oben auf Rohrachse aufrollend. Rohrachse auf Kugellager mit Dauerfettschmierung laufend. Zwei Konsolen für die Wand- oder Deckenbefestigung.

Abschlussprofil

Die Abschlussprofile bestehen aus stranggepressten Aluminiumprofilen. Verschiedene Abschlussprofile lieferbar. Von Abschlussgummi bis zu doppelt verstärkten Abschlussprofilen.

Führungsschienen

aus stranggepressten Aluminiumprofilen mit PVC-Einlagen. Standardgrösse 50 x 30 mm. Andere Grössen auf Anfrage lieferbar.

Oberflächen

Standard in E6 EV1 Aluminium natur eloxiert. Stahlteile grau grundiert.

Antrieb

Rohrachsantrieb: Spannung 1 x 230 V

Aufsteckantrieb: Spannung 3 x 400 V

Kettenantrieb: Spannung 3 x 400 V

Sonderspannungen auf Anfrage

Bedienung

Totmannsteuerung oder Impulssteuerung, Drücker oder Schlüsselschalter.

Absturzsicherung

Die serienmässig eingebaute Abrollsicherung entspricht den strengen  EKAS- und SUVA-Richtlinien Nr. 1511 sowie der höchsten Sicherheit der Europa-Norm EN 13241-1 und  verhütet, im Falle eines defekten Antriebs, Unfälle. Produktegarantie gemäss SIA bzw. SEV für Elektroantriebe.

Notbetätigung

Mechanisch über aufsteckbare Handkurbel.

Optionen

-	Impulssteuerung Auf - Ab, mit Einklemmsicherung

-	Sturmhaken in den Führungsschienen

-	AKKU, Notstromversorgung für Rohrantrieb 230 V,

-	Automatik-Steuerungen nach Bedürfnissen des Kunden.

-	Farben, pulverbeschichtet in RAL/NCS oder eloxiert nach Farbmuster.

-	Weiteres Zubehör nach Absprache