Ausschreibungstext 	Brandschutz Rolltor EI 30 Aqu'iso-Roll

Stand März 2015 / Technische Änderungen vorbehalten

Technische Informationen

| Brandschutzklasse EI 30 Min. Torbreite (LB) 1000 mm Max. Torbreite (LB) 8000 mm Min. Torhöhe (LH) 1000 mm Max. Torhöhe (LH) 4600 mm | 400V / 50Hz, Absicherung 16A mit Drehstromsicherungsautomat. Die Sicherheits- und Schutzvorrichtungen sind so konzipiert, dass sie den strengen EKAS- und SUVA-Richtlinien entsprechen (siehe dazu die Informationsbroschüre EKAS Nr. 6280) sowie der höchsten Sicherheit der Europa-Norm EN 13241-1. |
| --- | --- |

Torpanzer

Aus doppelwandigen Aluminiumprofilen mit einer Höhe von 114 mm. Die einzelnen Lamellen werden durch ein drehbares Verbindungssystem zu einem Panzer verbunden. Als Füllung und Isolator wird stehendes Leitungswasser eingesetzt. Die Elementstärke beträgt 26 mm. Oberfläche pressblank

Laufschiene

Aus verzinktem Stahlblech in geschraubter Bauweise, Breite 80 mm.

Antrieb

Feuerschutzantrieb mit Zahnradgetriebe, Zwischenflanscheinheit mit Fliehkraftregler für eine kontrollierte Schliessgeschwindigkeit sowie Arbeitsstrombremse mit Handbremshebel, Motor 400/230 V, Schutzart IP 44, Öffnungs- und Schliessgeschwindigkeit: ca. 0,11 m/s. Wartungsfreie Antriebseinheit (federloses System).

Steuerung

Zugelassene Feststellanlage, die durch Akkupufferung die Sicherheitseinrichtungen (Personenschutz und Brandfallsteuerung) bei Netzausfall weiterhin aktiv hält, Befehlsgebung Auf- Zu, Rauchmelder gemäss den geltenden Richtlinien, bis zu 1 m Sturz.

Zusatzausstattung

| Oberflächenbeschichtung: - Grundierung - Farbtöne nach RAL, DB oder NCS | Elektrische Optionen: - Impulssteuerung - Zeitschliessung - div. Schliessbereichsüberwachungen |
| --- | --- |
| Bedienelemente: - Schlüssel- und Zugschalter - IR-/Radar-Bewegungsmelder - Funk - Induktionsschleife - Unter-Glas-Auslösetaster | Nischenklappen: - vertikal (180o aufklappbar, bis 1000 mm Breite) - horizontal (90o aufklappbar) |
| Sicherheitsausstattung: - Blitzleuchte - Lichtschranke |  |